| Number | . gfedcba | Hex code |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 1000000 | C0 |
| 1 | 1 1111001 | F9 |
| 2 | 1 0100100 | A4 |
| 3 | 1 0110000 | B0 |
| 4 | 1 0011001 | 99 |
| 5 | 1 0010010 | 92 |
| 6 | 1 0000010 | 82 |
| 7 | 1 1111000 | F8 |
| 8 | 1 0000000 | 80 |
| 9 | 1 0010000 | 90 |
| . | 0 1111111 | 7F |

Table: Display numbers on a seven segment display

in common anode configuration

| Number | . gfedcba | Hex Code |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 0111111 | 3F |
| 1 | 0 0000110 | 06 |
| 2 | 0 1011011 | 5B |
| 3 | 0 1001111 | 4F |
| 4 | 0 1100110 | 66 |
| 5 | 0 1101101 | 6D |
| 6 | 0 1111101 | 7D |
| 7 | 0 0000111 | 07 |
| 8 | 0 1111111 | 7F |
| 9 | 0 1001111 | 4F |
| . | 1 0000000 | 80 |

Table: Display numbers on a seven segment display

in common cathode configuration